Для того чтобы знать конфигурацию оборудования, необходимого для обеспечения сотового  покрытия, нужно знать ответы на следующие вопросы:

Кратко:

Требуется уточнить:

1. Какой регион/город/улица установки усилителя,

2. Какой оператор (операторы) интересует (-ют),

3. Частотный диапазон 900/1800 МГц (если известно),

4. Площадь помещения, в котором надо обеспечить усиление сотового сигнала,

5. Сколько комнат, этажей и какие перегородки в помещениях (лучше план),

6. Возможность установки внешней ("приёмной") антенны на крыше или в месте с хорошим уровнем сигнала,

7. Уровень сигнала на улице, на крыше или в месте предполагаемой установки внешней ("приёмной") антенны.

8. Возможность прокладки кабеля внутри офиса.

Вопрос первый и самый главный!!! (от этих факторов будет зависеть конфигурация оборудования и его стоимость):

I. В каком частотном диапазоне принимается сигнал от базовой станции в непосредственной близости от объекта и каков его уровень???

Вариантов ответа может быть два: если диапазон 900 МГц, то подойдут репитеры REMOTEK RP 12, R 18 и т. д. Если же диапазон частот 1800 МГц, то в этом случае все гораздо сложнее, а именно: необходимо запросить местного поставщика услуг сотовой связи в каком поддиапазоне передается сигнал (от …… МГц   до ……. МГц). На основании этих данных оборудование заказывается на заводе изготовителе (следует учесть, что неверные данные приведут к невозможности использовать оборудование).

II.  Уровень входного сигнала???  (желательно в дБ, но если нет возможности, то в количестве делений шкалы сотового телефона)

Мощность сигнала необходимо замерять в том месте, где можно будет установить приёмную антенну (на крыше, мачте и т.п.). Лучше знать числовое значение (-37 dBm максимальный сигнал, -110 минимальный). Оценить мощность сигнала позволяет шкала сотового телефона. Стабильно-полная шкала приблизительно соответствует уровню –65дБм. При уровне входного сигнала ниже 3-х из 5-ти делений (или 60% шкалы) сотового телефона, установка внешней антенны не рекомендуется, так как принятый сигнал недостаточен для качественного усиления.

II.  Расстояние до ближайшей базовой станции???

Данная величине является критичной и должна составлять не более 30 км. Если расстояние более 30 км, то обеспечить связь будет невозможно из-за физических ограничений.

IV.   Площадь помещения, в котором необходима сотовая связь??? (желателен план с размерами, планировкой, с указанием материалов межкомнатных перегородок)

Исходя из этих данных производится расчет необходимого оборудования и расходных материалов: тип антенны и место установки, длина кабеля от антенны до репитера, количество и тип  внутренних антенн, количество и тип делителей сигнала, общий метраж кабеля.

После вычисления потерь, вносимых компонентами системы можно сделать вывод о требуемой мощности репитера.