##### Электронные Бизнес Системы и Сервис

Тел. (495) 784-88-71

http://www.ebss.ru

Ретранслятор сотовой связи РСПС-0925

##### Стандартный комплект и дополнительные принадлежности

Стандартный комплект:

1. Ретранслятор РСПС-0925…………….1шт.

2. Кабель питания………………………...1 шт.

3. Паспорт изделия…………………….....1 шт.

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно):

- Внешняя антенна

- Монтажный кронштейн

- Комплект крепления кронштейна

- Радиочастотный кабель (50 Ом)

- Разъёмы N-type

- Внутренняя антенна

- Делитель мощности

- Грозоразрядники

###### Назначение

Ретранслятор  РСПС-0925 предназначен для улучшения качества связи в системе мобильной сотовой связи стандарта GSM-900, при ослаблении радиосигнала внутри зданий. Каждый ретранслятор проходит строгий технический контроль параметров.

Ретранслятор не создает опасных для здоровья излучений (мощность, излучаемая внутри помещения приблизительно равна 150мВт).

Усилитель имеет микропроцессорную систему управления, позволяющую осуществлять следующие функции:

-индикацию уровней выходных сигналов в направлениях на базовую станцию и на   абонента;

-регулировку усиления усилителя в обоих направлениях одновременно;

-включение и выключение питания усилителя;

-индикацию состояния (величины питающих напряжений, температуру корпуса усилителя)

-защиту базовой станции от помех, попадающих в полосу пропускания    усилителя.

## Описание усилителя

Усилитель РСПС-0925G является устройством, работающим в диапазоне  сотовых систем стандарта GSM900. Предназначен для исключения “мертвых зон” внутри помещений, обусловленных рельефом местности, особенностями застройки и размещения базовых станций  в сотовых системах.

2          4             1                 6             5       3

1. Корпус усилителя.

2. Выключатель сети.

3. Разъем подключения сетевого кабеля.

4. ВЧ соединитель для подключения антенны в направлении на абонента.

5. ВЧ соединитель для подключения антенны в направлении на базовую станцию.

6. ЖК дисплей и кнопки настройки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Станция -телефон | Телефон - станция |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот | 935 - 960 МГц | 890 - 915 Мгц |
| Коэффициент усиления | 60 дБ min | 60 дБ min |
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм | 20 дБм |
| Коэффициент шума | 6 дБ max |  |
| Неравномерность АЧХ | 3 дБ max |  |
| КСВН | 2 max |  |
| Тип соединителя | N |  |
| Питание | 180 - 240 В / 50 - 400 Гц |  |
| Потребляемая мощность | 15 Вт max |  |
| Размеры | 310 ´ 140 ´ 65мм |  |
| Масса | 3.0 кг |  |
| Диапазон рабочих температур | +5С...+ 50С |  |

## КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

Усилитель   работает следующим образом. Сигнал  от базовой станции принимается внешней антенной усилителя и по кабелю поступает в радиоблок, где усиливается и по кабелю подается на  внутреннюю антенну, направленную на абонента, в которой уровень сигнала становится достаточным для работы сотовых телефонов. В свою очередь, сигналы от абонентских сотовых телефонов принимаются внутренней антенной, поступают в радиоблок, усиливаются и переизлучаются в сторону  базовой станции сотовой сети. Размеры зоны покрытия усилителя зависят от расстояния до базовой станции.

## Рекомендации по монтажу

При соблюдении следующих условий ретранслятор РСПС-0925 обеспечивает радиопокрытие на расстоянии до 40м от внутренних антенн в прямой видимости или 1000 кв. м. в здании (может изменяться в зависимости от окружающей обстановки).

### Установка внешней антенны

От мощности и качества принятого сигнала зависит качество и коэффициент усиления сигнала внутри помещения!

Подсоединять и отсоединять антенны к ВЧ-разъёмам только при выключенном усилителе!

  - Мощность GSM сигнала, подводимая от внешней антенны, должна быть не ниже  –65 дБм. При значениях ниже –65 дБм эффективность работы ретранслятора резко снижается. Оценить мощность сигнала позволяет шкала сотового телефона. Стабильно-полная шкала приблизительно соответствует уровню –65дБм. При уровне входного сигнала ниже 3-х из 5-ти делений (или 60% шкалы) сотового телефона, установка внешней антенны не рекомендуется, так как принятый сигнал недостаточен для качественного усиления.

  - Расстояние между внешней и внутренней антеннами должно быть не менее 20м. Направленность внешней и внутренней антенн должна быть в противоположные стороны. Недостаточно большое разнесение внешней и внутренних антенн приводит к самовозбуждению и отключению ретранслятора, что снижает качество связи и мешает работе Базовых Станций сети мобильной сотовой связи. При наличии стен и перегородок между внешней и внутренней антеннами расстояние между ними может быть уменьшено до следующих значений, в зависимости от материала стен и перегородок:

Металл – 5м

Железобетон – 5–10м

Дерево – 15м

Стекло – 19м

  - Для уменьшения помех, вызванных интерференцией, внешняя антенна должна устанавливаться в местах, расположенных как можно дальше от:

- металлических предметов

- высоковольтных линий электропередачи

- других антенн

- высоковольтных трансформаторов

  - Если есть опасность повреждения антенны молнией, используйте устройства молниезащиты и грозозащиты (заказываются отдельно).

  - Снаружи здания выберите место для установки внешней антенны, отвечающее требованию п.п. 1.1.

  - Установите внешнюю антенну на мачте или кронштейне согласно п.1.1.-1.4. в направлении ближайшей базовой станции сотового оператора (-ов).

  - Присоедините радиочастотный коаксиальный кабель к антенне и проложите его до места установки ретранслятора внутри здания, закрепите кабель на стене и конструктивных элементах здания через 0,8 – 1,5м, не допуская деформации внешней изоляции и резких перегибов коаксиального кабеля. Обеспечьте гидроизоляцию разъемных соединений и герметизацию ввода в здание.

### Монтаж ретранслятора

Выберите подходящее место для установки блока ретранслятора, руководствуясь следующими рекомендациями:

  - Длина кабеля от внешней антенны до усилителя должна быть, по возможности, минимальной.

  - Установку усилителя произвести внутри помещения вдали от источников тепла. Диапазон рабочих температур +5С...+50С. Напряжение питания 180...240 В / 50...400 Гц.

### Монтаж внутренних антенн

  - Расположение внутренних антенн выбирается в зависимости от требуемой зоны покрытия, их диаграмм направленности и возможности монтажа.

  - Уровень излучаемой мощности должен обеспечивать необходимое качество связи в выбранной зоне. Не располагайте внутренние антенны слишком далеко от области, в которой должно обеспечиваться радиопокрытие.

  - Внутренние антенны лучше располагать на открытой поверхности (потолке). Перегородки и стены здания уменьшают область радиопокрытия. В зависимости от мощности принятого сигнала и установленного коэффициента усиления ретранслятора, сигнал от одной внутренней антенны обеспечивает покрытие через:

2 - 6 гипсокартоновые перегородки,

1 – 3 кирпичные стены,

1 – 2 Ж/Б стены,

0 - 1 межэтажное перекрытия.

  - Если используются делители мощности (сплитеры) для подключения нескольких внутренних антенн, необходимо помнить, что излучаемая мощность ретранслятора делится на количество внутренних выходов сплитера и вносится дополнительное затухание сигнала около 1-3 дБ.

### Проверка работоспособности и настройка

  - Проверьте качество обжима (пайки) ВЧ- разъёмов и коаксиальных кабелей. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в обжатых  коаксиальных ВЧ- кабелях.

  - Присоедините разъем коаксиального кабеля от внешней антенны к разъему N-типа на корпусе ретранслятора с маркировкой «К БАЗОВОЙ СТАНЦИИ». Присоедините разъем коаксиального кабеля от внутренней антенны (или делителя мощности)  к разъему N-типа на корпусе ретранслятора с маркировкой «К АБОНЕНТУ».

  - С помощью кнопок управления, расположенных на передней панели установите режим включения питания. Включите питание усилителя. На ЖК дисплее появятся уровни выходной мощности усилителя и установленный кэффициент усиления. Направлению на базовую станцию соответствует символ -     , а направлению на абонента  символ -

  - Рабочий диапазон сигнала от базовой станции (      ) должен быть от 10 до 18 dbm. Если мощность сигнала меньше 09 – 10 dbm, то рекомендуется произвести юстировку внешней антенны.

  - Если мощность сигнала от базовой станции 0 dbm (индикация <<), то необходимо проверить ВЧ- кабель от антенны и качество обжима (пайки) ВЧ- разъёмов.

  - Рабочий диапазон сигнала от абонента (      ) должен быть от 0 до 09 dbm (увеличивается при разговоре по сотовому телефону).

  - Убедитесь в отсутствии самовозбуждения усилителя. Признаками  самовозбуждения могут являться:

- наличие постоянного уровня  полной мощности (20 dbm) в направлении на базовую станцию, пропадающего при отключении антенны в направлении абонента. К свободному ВЧ разъему усилителя в этом случае должна быть подключена согласованная нагрузка;

- уровень выходной мощности усилителя в каком либо направлении или в обоих направлениях меняется скачкообразно с большим перепадом  уровня.

  - При наличии самовозбуждения необходимо устранить его, меняя взаимную ориентацию антенн. Если это не помогает, необходимо снизить коэффициент усиления усилителя до уровня на 2 – 3 дБ ниже порога самовозбуждения.

  - Если самовозбуждение в системе отсутствует, а индикатор  в направлении на абонента или базу показывает наличие полной мощности,  необходимо уменьшить усиление усилителя до величины при которой уровень мощности  в направлении на абонента и базу на 1 – 2 дБм  меньше максимального. Для этого нажмите  любую кнопку на передней панели  усилителя. Кнопками, расположенными под символами   «вверх»   и   «вниз» найдите пункт меню «УСТАНОВКА УСИЛЕНИЯ». Нажмите кнопку . Измените коэффициент усиления усилителя и нажмите кнопку  для сохранения установленного значения. Выход из главного меню производится нажатием левой кнопки.

  - Усилитель  имеет устройство защиты от паразитных сигналов,  идущих через него в направлении на базовую станцию. При наличии продолжительного паразитного сигнала на выходе усилителя  в  направлении на базовую станцию, усилитель  автоматически уменьшает усиление до пропадания паразитного сигнала. Через некоторое время  усилитель  восстанавливает усиление до исходной величины. Если паразитный сигнал не пропал, цикл повторяется. После трех циклов  усилитель автоматически выключается и на экран дисплея выводится информация об аварийном выключении.

  - Проверьте с помощью сотового телефона зону радиопокрытия. Если есть               области с недостаточным уровнем сигнала, измените угол наклона или местоположения внутренней антенны, добиваясь наилучшего результата.

  - Если зона радиопокрытия одного или нескольких сотовых операторов  Вас не устраивает даже после изменения расположения внутренней антенны, попробуйте изменить направление или местоположение внешней антенны. Необходимо перенаправить внешнюю антенну на базовую станцию GSM-900 требуемого сотового оператора.

  - Желательно использовать коаксиальный ВЧ- кабель с низкими потерями в диапазоне частот 900МГц, например Radiolab 5DFB, 8DFB или H1000 с соответствующими разъемами N- типа. Волновое сопротивление ВЧ-кабеля 50 Ом.

  - Особое внимание обратить на качество обжимки (пайки) ВЧ- разъёмов

Последовательность монтажных работ

Выбрать место с наилучшим уровнем сигнала от Базовой Станции (БС)

Направить внешнюю антенну на Базовую Станцию

Подключить коаксиальный кабель, обжать разъёмы

Выбрать место установки ретранслятора и внутренних антенн

Подключить внутренние антенны (делитель)

Проверить кабели, разъёмы и соединения

Подать напряжение питания на блок ретранслятора

Проверить  уровень сигнала по шкале усилителя

Да (20 dbm база и абонент)	Нет (0..3 dbm)

Нет сигнала от БС. Некачественный обжим (пайка) разъёмов, КЗ или обрыв кабеля от внешней антенны до усилителя.

Устранить недостатки

«Самовозбуждение»

Увеличить расстояние между внешней и внутренней антенной

Да   (10-18 dbm)

Проверить зону радиопокрытия с помощью телефона

Слабый сигнал                                                                Нет сигнала

в некоторых комнатах

Некачественный обжим (пайка) разъёмов, КЗ в кабеле, обрыв кабеля до антенн.

Устранить недостатки

Изменить местоположение внутренних антенн.

Полная шкала

Позвонить и принять звонок

Прерывание, «булькнье»

Некачественный (отраженный) сигнал от БС. Перенаправить приёмную антенну

Качественный сигнал

Тест выполнен